Правила пользования газовыми приборами

Многие часто забывают о том, что собственная безопасность, а также безопасность соседей и родственников – это забота не только профессионалов, но и нас самих потребителей.

Только правильное использование газа в быту, соблюдение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов позволит избежать многих бед, вызванных неосторожным обращением с «голубым» топливом, и сохранить жизнь себе и своим близким.

Важно помнить:

- перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение и на все время работы оставлять форточку открытой. Не оставляйте работающие газовые приборы без внимания и следите, чтобы пламя конфорки не погасло;

- перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на газовом приборе;

-  следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов – проверять тягу до и после включения газового оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, а также периодически во время его работы;

-   регулярно проверять исправность газового оборудования.

Запрещается:

- использовать газовые плиты для обогрева помещений;

-  использовать газовые приборы с неисправной или отключенной автоматикой безопасности;

-   оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

-   допускать к пользованию газом детей и лиц в нетрезвом состоянии;

-   самостоятельно проводить установку и ремонт газового оборудования.

Правила пользования индивидуальными газовыми баллонами:

-   баллон с газом должен устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 метров от газовой плиты и не менее 1 метра от отопительных приборов, расстояние до открытого источника огня должно быть не менее 2 метров;

- при невозможности установки в одном помещении с газовой плитой баллон устанавливается на улице в запирающемся металлическом шкафу с отверстиями для проветривания;

-  во время замены баллонов запрещается пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электроприборы;

-   запрещается устанавливать неисправные баллоны.

При появлении запаха газа:

-   не включайте и не выключайте электроприборы;

-   не допускайте образования искры или огня в загазованном помещении;

-   немедленно сообщите об инциденте в газовую службу по телефону 04.

До прибытия специалистов аварийной газовой службы по возможности организуйте охрану загазованного места и проветривание помещения.

Берегите себя и своих близких, следите за исправностью газового оборудования, не прибегайте к его самостоятельной установке или ремонту.

Пресс-служба Главного управления

МЧС России по Орловской области